无线电干扰源的快速自动定位与清除

摘要

针对圆形目标区域内无线电干扰源数量未知、频道未知、位置未知以及部分干扰源可能具有定向辐射特征的问题，本文建立了从示向度几何定位到机器狗自主搜索、精准定位与清除的完整模型。问题一将每个测向误差不超过1°表示为两条边界射线之间的角域约束，通过半平面交求得交会定位区域，并利用凸多边形直径算法计算定位区域直径；同时给出以该直径为半径的覆盖圆判定方法。问题二以第二检测点处两条方向线的交会稳定性为核心，采用最大化交会角、最小化误差放大系数的策略，得到第二检测点的候选区域。问题三针对全向干扰源，设计了“分频道扫描—候选区域更新—自适应二次检测—光学确认—清除”的闭环算法，并以单位时间清除数量和平均定位清除时间作为主要评价指标。问题四进一步考虑定向干扰源，利用信号存在性判别与扇区覆盖约束，设计多方向复测、可见性判定和安全逼近策略。由于题目要求的正式测试必须通过专用模拟器完成，本文将需要实测的测试案例编码、清除数量、平均定位清除时间和程序运行时间保留为红色待填项。

关键词：无线电干扰源；交会定位；示向度误差；机器狗路径规划；定向辐射；自主清除

问题重述

问题背景

无线电干扰源的快速定位与清除是无线电频谱管理中的重要任务。传统流程需要技术人员携带测向机在目标区域内徒步排查，依次完成初步监测、区域性排查、精准定位和干扰源清除。该过程受环境遮挡、低功率信号、人工经验和行走效率影响，完成时间较长。题目拟研发搭载于机器狗的自动定位清除系统，使机器狗能够在半径1800米的圆形目标区域内，通过频道切换、示向度测量、移动搜索、光学定位和激光清除完成任务。

问题提出

根据题目给出的测向误差、有效接收半径、机器狗速度、设备操作时间和测试接口约束，本文需要解决以下四个问题：

问题一：已知多个检测点坐标及同一干扰源关于这些检测点的示向度，建立交会定位区域，并计算该区域的直径，判断以定位区域直径为直径的圆是否能够覆盖定位区域。

问题二：已在一个检测点获得全向干扰源的示向度，确定第二个检测点的选择原则和候选区域，使定位误差尽可能小。

问题三：目标区域内仅有全向干扰源，数量为10至16个但未知。机器狗从原点、频道1出发，制定能够清除全部干扰源且总时间尽可能短的自动搜索、定位和清除算法，并通过模拟器完成三次正式测试。

问题四：目标区域中同时存在全向和定向干扰源，定向干扰源的数量与方向未知。在此条件下设计检测、定位、清除策略及算法，并进行演练测试和三次正式测试。

问题分析

问题一的本质是带角度误差的平面几何约束问题。每个检测点对应一个由示向度上下各1°构成的扇形方向带；多个检测点的方向带相交形成凸多边形定位区域。由于定位区域是凸多边形，其直径可以由任意两个顶点之间的最大距离得到，因此问题一可以转化为半平面交和凸多边形直径计算。

问题二的关键是让两个检测点对干扰源形成尽可能稳定的交会几何关系。当两条测量方向的夹角过小或接近180°时，示向度误差会被显著放大；当夹角接近90°时，交会定位最稳定。因此第二检测点应优先选择使其与第一个检测点、干扰源形成近似直角三角形的位置，同时满足信号有效接收和目标区域约束。

问题三是带未知目标数量和未知频道的在线搜索路径规划问题。机器狗不能在移动过程中检测，因此需要在检测点之间安排移动、频道切换和测向动作；发现干扰源后还要在距离20米以内进行光学精准定位和清除。本文采用粗到细的两阶段策略：先用覆盖式路径快速获取频道和方向信息，再围绕候选定位区域安排二次检测和逼近清除。

问题四比问题三增加了定向干扰源的可见性约束。无信号并不等价于没有目标，可能是检测点位于定向干扰源的辐射扇区之外。因此算法需要在候选区域周围进行多方向、多位置复测，并将‘无信号’作为带有方向条件的观测，而不是直接删除候选目标。

模型假设

目标区域为以原点为圆心、半径1800米的闭圆域，机器狗和干扰源位于同一平面。

每个干扰源只占用一个频道，频道编号为1至20，不同干扰源频道互不相同。

测向误差在[-1°，1°]内；同一检测点重复检测的环境误差不变，不同检测点的误差独立体现。

机器狗沿直线移动，速度为5米/秒；检测时必须停止，稳定获得读数或确认无信号需要5秒。

频道切换任意耗时1秒；光学精准定位耗时3秒，激光清除耗时2秒。

干扰源的有效接收半径在1000至1500米之间，光学精准定位在20米内成功。

需要通过模拟器才能确定的案例数据、正式测试结果和参数调优结果不预先假设。

符号说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| S_i | 第i个检测点 | m |
| G | 干扰源位置 | m |
| θ_i | 第i个检测点测得的示向度 | ° |
| ε_i | 第i个检测点的测向误差 | ° |
| P | 交会定位区域 | m² |
| D(P) | 定位区域直径 | m |
| R | 干扰源有效接收半径 | m |
| T | 定位清除总时间 | s |
| N | 干扰源总数 | 个 |
| N_c | 已清除干扰源个数 | 个 |

模型的建立与求解

问题一

交会定位区域的建立

设检测点S_i=(x_i,y_i)，测得示向度为θ_i。真实干扰源G=(x,y)相对于S_i的方位角应满足|arg(G-S_i)-θ_i|≤1°。将角度转为弧度后，记u_i^-=(cos(θ_i-1°),sin(θ_i-1°))、u_i^+=(cos(θ_i+1°),sin(θ_i+1°))。在方向角跨越0°时，对角度进行连续化处理。由两条边界射线确定的有向半平面约束可以写为

cross(u_i^-, G-S_i) ≥ 0，cross(u_i^+, G-S_i) ≤ 0。

对所有检测点的约束求交，并与目标圆域x²+y²≤1800²求交，得到定位区域P。实际编程时可采用半平面交算法：先构造所有边界直线，按极角排序，使用双端队列删除不满足约束的直线，最后求相邻边界交点。若检测点数量少或边界近似平行，应增加数值容差δ，以避免浮点误差造成空集误判。

定位区域直径算法

半平面交得到的P为凸多边形，设其顶点按逆时针排列为V_1,…,V_m。定位区域直径定义为

D(P)=max_{1≤i,j≤m} ||V_i-V_j||。

当m较小时，直接枚举所有顶点对即可，时间复杂度为O(m²)；当m较大时，利用凸多边形旋转卡壳算法求最远点对，时间复杂度降为O(m)。若P为空，则说明测量数据与误差范围不相容，应重新测量或扩大候选误差范围；若P退化为线段或点，则按线段长度或0处理。

直径圆覆盖性判定

题目所称‘以定位区域直径为直径的圆’存在圆心未明确的问题。若指以定位区域的最小外接圆为基础、直径取D(P)，则应计算P的最小外接圆半径r_min，并判定2r_min≤D(P)。对一般凸多边形，最小外接圆由两个或三个边界顶点确定，可用最小外接圆算法求得。若指以P的某一指定中心C为圆心、半径D(P)/2的圆，则逐个检查顶点是否满足||V_i-C||≤D(P)/2即可；由于P为凸集，顶点检查对整个区域充分。

数值算例与覆盖判定结果：待根据题目给出的检测点和示向度数据补入。

问题二

第二检测点的选择策略

设第一个检测点为S_1，测得示向度θ_1。全向干扰源的位置位于射线S_1+λu_1（λ>0）附近，并受到目标圆域和有效接收半径的限制。第二检测点S_2的选择应同时满足：能够接收到干扰源信号；与S_1之间距离不过大；两条观测方向的交会角不接近0°或180°；机器狗能够在合理时间内到达。

由误差传播可得，若两检测点到干扰源的距离分别为r_1、r_2，交会夹角为φ，则定位横向误差的放大程度与1/sinφ近似成正比。因此本文以J(S_2)=w_1/sinφ-w_2||S_2-S_1||/1800+w_3I(S_2)作为候选点评分函数，其中I(S_2)用于惩罚超出目标区域、不可接收或路径不可行的位置。最优第二检测点取使J最大的可行点。

第二检测点候选区域

在未知G的情况下，先沿S_1的示向度射线按距离分层采样候选干扰源位置G_k。对每个G_k，以G_k为圆心、半径r_k的圆与目标圆域相交，得到第二检测点可行域；再删除无法接收信号的区域，并保留使|φ-90°|≤α的区域。取所有G_k对应可行域的并集，得到第二检测点候选区域Q。参数α、采样层数和权重需要通过模拟器或灵敏度分析确定。

建议的参数：α、距离分层数量、评分函数权重和最终候选区域的具体边界，待演练测试后补入。

问题三

全向干扰源自动搜索策略

问题三中所有干扰源均为全向干扰源，只要机器狗位于有效接收半径内即可获得示向度。因此采用以下闭环：先按螺旋线或同心圆路径覆盖目标区域；在每个检测点依次扫描尚未确认的频道；对有信号频道记录示向度，对无信号频道记录检测位置和时间；当同一频道获得两个以上方向观测后进行交会定位；机器狗移动到定位区域附近并执行光学确认，距离不超过20米时清除。

在线定位与清除算法

算法1：全向干扰源在线搜索

输入：目标圆域、初始位置(0,0)、初始频道1；输出：全部干扰源的定位与清除记录。

初始化未检测频道集合C={1,…,20}，未确认目标集合U为空，机器狗位置p=(0,0)。

按覆盖路径选择下一检测点p_next，计算移动时间并移动到该点。

对候选频道按距离上次检测时间和发现概率排序，切换频道并检测5秒；若有信号，保存示向度和检测点。

当某频道累计两个有效观测时，执行半平面交，得到候选定位区域；若区域过大，按问题二策略选择补充检测点。

沿候选区域到达距离中心最近且仍可检测的位置；当与目标距离不超过20米时，启动光学定位并清除。

清除成功后从活动频道表和目标集合中删除该目标；若清除失败，则扩大局部搜索半径并重新定位。

当连续覆盖若干轮且所有频道均无新目标，或者达到模拟器返回的时间上限时退出。

对任一行动序列，时间函数为T=T_move+T_switch+5n_detect+3n_opt+2n_clear。优化目标是在保证全部干扰源均被清除的约束下最小化T。由于目标数量未知，算法以‘发现新目标的期望收益/单位时间’作为路径重规划依据。

问题3正式测试结果

| 测试案例编码 | 清除干扰源个数 | 平均定位清除时间 | 程序运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试1案例编码（待模拟器填写） | 待填写 | 待填写 s | 待填写 s |
| 测试2案例编码（待模拟器填写） | 待填写 | 待填写 s | 待填写 s |
| 测试3案例编码（待模拟器填写） | 待填写 | 待填写 s | 待填写 s |

正式测试的三份日志文件应从模拟器导出后放入支撑材料，文件名保持模拟器原始文件名不变。

问题四

定向干扰源的检测特点

定向干扰源仅在定向方向两侧各90°的扇区内辐射。因此在某检测点无信号时，不能直接认为该频道不存在目标。对于已知有信号的检测点，示向度仍可作为目标方向约束；对于无信号检测点，只能加入‘目标位于该点不可见扇区之外’的排除约束，且排除结论依赖于当前检测点的空间位置。

混合干扰源检测与清除算法

算法2：全向与定向干扰源混合搜索

先采用问题三的覆盖路径建立频道—空间观测表，区分有信号观测和无信号观测。

对有信号观测执行交会定位；对无信号观测不删除频道，而是在该检测点建立方向不可见扇区约束。

对每个疑似频道选择至少两个几何位置差异较大的复测点，优先选择能使候选定向角覆盖范围发生明显变化的位置。

若多个复测点在不同位置均有信号，则按全向源处理；若信号随位置呈扇区性出现，则估计定向方向区间，并在扇区内选择第二检测点。

将定位区域与定向可见域、目标圆域和有效接收域求交，得到混合约束下的候选区域。

机器狗只在已确认辐射扇区内逼近目标；距离不超过20米后执行光学精准定位和激光清除。

为了防止定向源漏检，设置‘频道复核’机制：当完成一轮搜索仍有未解释的空间信号，重新选择与原路径相差约90°的扫描方向；当连续两轮复核均无新目标时，才将该频道标记为暂时完成。复核角度、候选点数量和停止条件需结合演练测试确定。

问题4正式测试结果

| 测试案例编码 | 清除干扰源个数 | 平均定位清除时间 | 程序运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试1案例编码（待模拟器填写） | 待填写 | 待填写 s | 待填写 s |
| 测试2案例编码（待模拟器填写） | 待填写 | 待填写 s | 待填写 s |
| 测试3案例编码（待模拟器填写） | 待填写 | 待填写 s | 待填写 s |

问题4的三份正式测试日志文件应从模拟器导出后放入支撑材料。

模型评价

模型优点

将示向度误差直接转化为几何约束，能够同时处理多检测点数据和目标区域边界。

以交会角为核心建立第二检测点选择策略，解释了误差放大的几何原因。

采用检测、定位、清除闭环，并把移动、切频、检测、光学定位和清除时间统一纳入目标函数。

针对定向干扰源保留无信号信息，避免将无信号误判为无目标，具有较好的鲁棒性。

模型缺点与改进

本文的正式测试结果依赖题目提供的专用模拟器，当前文件中与案例编码、清除数量和运行时间有关的数值尚未生成。后续可用演练日志估计频道先验概率、检测点间距和复核停止阈值，并通过蒙特卡洛仿真比较螺旋线、同心圆和自适应Voronoi路径的效率。若能获得更精确的信号强度模型，还可以将二值有无信号观测扩展为带噪声的距离估计，进一步提高定位速度。

参考文献

[1] 2026年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目：B题 无线电干扰源的快速自动定位与清除。

[2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范。